电赛报告：简易绳驱巡检装置

学校：四川信息职业技术学院

摘要：本设计针对60 cm×60 cm背景区域内的绳驱巡检任务，设计并实现一种由四绳并联机构、闭环步进电机、双单片机通信、机器视觉定位和串口屏交互组成的简易绳驱巡检装置。系统以STM32F407VET6为主控，控制四台ZDT X42S闭环步进电机完成平台运动；以STM32F103C8T6作为视觉数据中继节点，接收MaixCam Pro输出的位置和火源信息后，通过NRF24L01无线发送至主控。软件采用绳长运动学解算、蛇形路径规划、视觉闭环修正和任务状态机，实现回中心、四点巡逻、指定顺序巡逻、自动巡检及火源报警记录。系统设计中重点解决了绳驱机构坐标建模、四电机协同收放、视觉数据无线传输、火源触发暂停与继续巡检等问题。测试方案围绕通信可靠性、定位误差、巡检路径、火源识别与人机交互展开，并给出待测表格和示例数据，为现场调试和验收提供依据。

关键词：绳驱并联机构、STM32、闭环步进电机、机器视觉、NRF24L01、火源检测

1 系统方案论证

1.1 设计任务分析

题目要求装置在60 cm×60 cm背景纸范围内完成巡检，背景纸上设置5个橙色圆，圆直径约4 cm，其中四个边缘圆的圆心距相邻边约10 cm，中心圆位于纸面中心位置。装置需要在评委任意拉动或放置平台后，通过启动命令回到中心圆，并能够按照指定路径巡逻。该任务本质上是一个小范围平面定位与路径跟踪问题，同时受到轻量机械结构、现场快速搭建、视觉识别稳定性和电机同步控制的约束。

基本功能包括回中心、四个边缘圆巡逻、指定顺序巡逻以及实时二维坐标显示。发挥功能要求在巡检范围内进行10 cm间隔蛇形扫描，并检测两个5 cm×5 cm火源目标。发现火源后，平台需要立即停止、蜂鸣3声、记录火源坐标，然后继续执行后续路径。因此系统不仅要具备点到点运动能力，还需要在自动巡检过程中处理视觉事件和任务状态切换。

根据题目要求，系统的关键指标可以分解为五类：一是机械执行指标，即平台能够在60 cm见方区域内稳定移动；二是定位指标，即目标点误差尽量控制在±2 cm以内；三是巡检路径指标，即能够覆盖指定圆点和蛇形扫描点；四是火源检测指标，即检测后能够停机报警并记录坐标；五是交互指标，即评委能够通过屏幕完成模式选择和顺序输入。

表1 题目功能指标分解

| 指标类别 | 题目要求 | 设计实现方式 | 关注点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回中心 | 任意位置启动后回中心圆 | 中心圆坐标设为(0,0)，启动后执行回中心状态 | 初始零点、绳索张力 |
| 圆点巡逻 | 巡逻四个边缘圆或指定五圆顺序 | 目标坐标表加任务状态机 | 目标点顺序、停稳误差 |
| 坐标显示 | 实时显示二维坐标 | 视觉数据经F103无线发送到F407和串口屏 | 坐标有效标志、通信延迟 |
| 自动巡检 | 10 cm间隔蛇形扫描 | 5×5扫描点，按行改变方向 | 路径覆盖、总用时 |
| 火源报警 | 停止、蜂鸣3声、记录坐标、继续 | NRF火源标志触发暂停与蜂鸣状态 | 去重、误检、恢复运行 |

1.2 机械结构方案论证

方案一：采用两轴直角滑台，通过X、Y两根导轨实现平台平面运动。该方案坐标关系直观、控制算法简单，但整体结构体积较大，导轨安装精度要求高，不利于在60 cm见方的竞赛场地快速搭建。

方案二：采用四绳开环步进结构，在背景纸四角布置绳轮，通过普通步进电机收放绳完成平台运动。该方案结构轻、成本较低，但开环步进在绳索松弛或外力扰动时容易产生累积误差，平台被手动拉开后难以自动恢复准确位置。

方案三：采用四绳闭环步进结构，并引入视觉定位修正。四台闭环步进电机负责绳长控制，视觉模块实时提供平台坐标和火源信息，主控根据目标点进行运动学解算并在停稳后闭环补偿。该方案兼顾结构轻量、控制精度和功能扩展，故作为本设计最终方案。

四绳结构的核心优点是执行机构可以布置在背景纸四角，巡检平台本体只保留摄像头、激光点和必要的连接结构，运动部分质量较小。与导轨式结构相比，四绳结构对场地遮挡少，平台中心区域可完整覆盖题目背景；与单侧牵引或两绳牵引相比，四绳结构对平台姿态约束更充分，能够降低平台偏摆对激光点定位的影响。

该方案的主要难点在于绳索不是刚性杆件，绳长计算误差、绳轮半径误差和张力不一致都会影响最终定位。为此，设计中采用闭环步进电机降低失步风险，并在程序中保留电机方向、角度比例和坐标标定参数；在运行流程上采用“开环到点、视觉确认、小步补偿”的策略，使机械误差不会完全累积到最终目标点。

表2 机械结构方案比较

| 方案 | 结构特点 | 优点 | 主要问题 | 适用性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 两轴直角滑台 | 导轨或同步带形成X/Y轴 | 控制简单、刚性好 | 结构较重，占用边框空间 | 不适合快速搭建 |
| 四绳开环步进 | 普通步进电机收放四根绳 | 成本低，运动部分轻 | 失步和绳长误差难以修正 | 可作为初期验证 |
| 四绳闭环步进+视觉 | 闭环步进控制绳长，视觉反馈位置 | 定位可修正，功能扩展方便 | 参数调试较多 | 最终采用 |

1.3 视觉识别方案论证

方案一：使用颜色阈值识别橙色圆，并结合几何中心计算平台位置。该方法实时性好、实现简单，适合固定背景下的巡检定位。缺点是受光照影响较明显，需要现场调整阈值。

方案二：使用MaixCam Pro运行火源识别模型，同时保留橙色圆定位。该方法能够在完成位置反馈的同时识别火源目标，满足发挥部分对火源报警和坐标记录的要求。综合实时性、开发效率和题目功能，系统采用MaixCam Pro进行视觉识别，由F103负责串口接收和无线中继。

视觉部分采用“位置反馈与火源识别并行”的设计思路。橙色圆识别主要用于确定平台相对背景纸坐标，火源识别用于自动巡检触发事件。由于巡检场地尺寸固定、目标颜色和位置已知，颜色阈值与几何约束结合可以快速得到目标点信息；火源检测模型则用于增强对非固定颜色、非圆形目标的识别能力。

为了降低主控任务压力，视觉数据不直接接入F407进行复杂处理，而是由F103作为中继。F103只负责接收MaixCam输出的结构化数据帧、校验并转发，避免主控端被视觉串口中断和解析流程占用。这样运动控制和视觉处理之间边界清晰，调试时可以先在OLED上观察F103接收状态，再在F407串口屏上观察主控接收状态。

1.4 控制核心方案论证

方案一：单片机直接完成视觉识别、路径规划和电机控制。该方案硬件数量少，但视觉计算与电机实时控制集中在同一处理器上，软件耦合度高，调试困难。

方案二：采用F407主控加F103视觉中继的双控制器结构。F407专注于运动学、电机控制、串口屏和任务状态机，F103接收MaixCam视觉帧并通过NRF24L01发送给主控。该方案分工清晰，便于单独调试视觉链路和运动链路，最终采用此方案。

F407具备较多串口、SPI和定时资源，适合同时连接电机总线、串口屏和NRF24L01。F103资源相对有限，但用于串口接收、NRF发送和OLED显示足够。将两个单片机分工后，主控不依赖视觉模块的内部实现，只需要处理固定格式的20字节数据帧。后期如果更换视觉算法或调整MaixCam模型，只要保持帧格式不变，F407主控程序无需大改。

表3 控制器分工

| 控制器 | 连接模块 | 主要任务 | 软件文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| STM32F407VET6 | 电机、串口屏、NRF、蜂鸣器 | 运动学解算、状态机、电机命令、报警处理 | task.c、kinematics.c、motor.c、screen.c |
| STM32F103C8T6 | MaixCam、NRF、OLED、ICM42688 | 视觉帧解析、无线发送、调试显示 | main.c、maixcam_uart.c、NRF24L01.c |
| MaixCam Pro | 摄像头与模型 | 圆点定位、火源识别、坐标输出 | main.py、config.py |

1.5 整体方案设计

系统由主控模块、运动模块、视觉中继模块、无线通信模块和人机交互模块组成。F407通过USART1控制四台ZDT X42S闭环步进电机，通过USART2与串口屏通信，通过SPI1连接NRF24L01接收视觉数据，PB8驱动蜂鸣器。F103通过USART3接收MaixCam Pro的20字节数据帧，通过SPI1连接NRF24L01发送数据，并使用OLED显示坐标和通信状态。

整体工作时，串口屏首先给F407发送模式命令。F407根据当前状态选择目标点或目标路径，调用运动学模块计算四个电机的目标角度，并经USART1发送给电机。平台运动过程中，MaixCam持续输出平台位置和火源信息，F103接收后通过NRF发送到F407。F407在目标点停稳后读取视觉数据判断误差，必要时进行补偿；自动巡检中若火源标志有效，则进入暂停报警流程。

表4 系统主要模块组成

| 模块 | 器件/接口 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| 主控模块 | STM32F407VET6 | 任务调度、运动学解算、电机控制、串口屏通信 |
| 运动模块 | ZDT X42S闭环步进电机×4 | 四绳收放控制，实现平台平面运动 |
| 视觉模块 | MaixCam Pro + STM32F103C8T6 | 橙色圆定位、火源识别、数据打包 |
| 无线模块 | NRF24L01×2 | 2.4 GHz无线传输视觉坐标和火源信息 |
| 交互模块 | 串口屏、OLED、蜂鸣器 | 模式选择、调试显示和火源报警 |

系统工作流程如下：

1. 上电后初始化F407、F103、NRF24L01、电机、串口屏、OLED和视觉模块。

2. 评委或操作者通过串口屏选择回中心、区域巡逻、顺序巡逻或自动巡逻模式。

3. F407根据目标坐标计算四根绳子的长度变化量，并发送闭环步进电机位置指令。

4. MaixCam识别平台坐标和火源，F103将数据打包后经NRF24L01发送至F407。

5. F407在目标点停稳后进行视觉闭环修正；若检测到火源，则停止运动、蜂鸣3声、记录火源坐标，然后继续巡检。

2 系统算法与控制设计

2.1 坐标系与目标点设计

以背景纸中心圆为坐标原点，X轴向右，Y轴向上，单位为cm。题目背景纸边长为60 cm，四角橙色圆圆心距边缘约10 cm，因此边缘目标点坐标取±20 cm。F407程序中五个目标圆坐标为：圆1(-20,20)，圆2(20,20)，圆3(0,0)，圆4(-20,-20)，圆5(20,-20)。四个电机出线点投影坐标实测约为M1(-29.5,-30.5)、M2(30.5,-31.0)、M3(30.5,30.5)、M4(-30.0,30.5)。

坐标系的建立需要同时服务于题目描述、视觉识别和电机运动学。视觉模块输出的坐标以背景纸中心为参考，F407内部也以中心圆为零点，这样可以避免多次坐标转换造成符号混乱。电机出线点坐标不直接取理想的±30 cm，而是根据实际安装位置写入platform_config.h，以减少机械边框尺寸和出线孔位置误差对绳长计算的影响。

为了便于调试，代码将目标圆坐标、电机出线点坐标、平台半边长、绕线轮半径、激光偏移量和闭环参数全部集中在platform_config.h中。比赛现场如果发现某一方向误差偏大，可以优先检查对应的电机坐标、绳轮半径或标定矩阵，而不需要在多个源文件中查找参数。

表5 橙色圆目标点坐标

| 编号 | 位置 | 目标坐标/cm | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 圆1 | 左上 | (-20, 20) | 边缘巡逻点 |
| 圆2 | 右上 | (20, 20) | 边缘巡逻点 |
| 圆3 | 中心 | (0, 0) | 回中心目标 |
| 圆4 | 左下 | (-20, -20) | 边缘巡逻点 |
| 圆5 | 右下 | (20, -20) | 边缘巡逻点 |

2.2 绳长运动学计算

巡检平台为约10 cm×10 cm的正方形，四根绳子连接在平台四角。设第i个电机出线点坐标为Mi(xi,yi)，平台对应挂点坐标为Pi(xp,yp)，出线点到挂点的垂直高度差为h，则第i根绳长为：

L_i = sqrt((x_p - x_i)^2 + (y_p - y_i)^2 + h^2)

平台以中心位置作为零点，目标点相对中心产生的绳长变化量为Delta L_i。绕线轮半径r=1.75 cm，则电机转角为：

theta_i = 360 * Delta L_i / (2*pi*r)

程序中保留电机方向修正、角度比例微调和坐标标定矩阵，用于补偿绳轮直径误差、安装误差和绳索张力差异。激光点相对平台中心存在偏移，当前设置LASER_OFFSET_X_CM=0.0，LASER_OFFSET_Y_CM=3.5，进入运动学前先由激光目标点换算平台中心目标点。

实际运动时，程序先根据目标激光点坐标求平台中心坐标，再根据平台中心坐标和平台半边长求四个挂点坐标。四个挂点不是同一个点，因此在大范围运动时，各绳长变化量并不完全对称。若忽略平台尺寸，把平台看成质点，会导致四角姿态约束不足，容易在边缘点出现平台偏转和激光点误差。

电机角度采用相对角度计算，即以中心位置的四根绳长作为基准。目标点绳长减去中心绳长得到Delta L_i，再根据绕线轮周长换算为角度。若Delta L_i为正，表示该电机需要放绳；若为负，表示需要收绳。不同电机的安装方向可能不同，因此代码中为每个电机保留MOTORx_DIR_SIGN参数。

表6 运动学主要参数

| 参数 | 当前值 | 单位 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOTOR1_PROJ | (-29.5,-30.5) | cm | 1号电机出线点投影坐标 |
| MOTOR2_PROJ | (30.5,-31.0) | cm | 2号电机出线点投影坐标 |
| MOTOR3_PROJ | (30.5,30.5) | cm | 3号电机出线点投影坐标 |
| MOTOR4_PROJ | (-30.0,30.5) | cm | 4号电机出线点投影坐标 |
| PLATFORM_HALF_CM | 5.0 | cm | 平台半边长 |
| SPOOL_RADIUS_CM | 1.75 | cm | 绕线轮半径 |
| LASER_OFFSET_Y_CM | 3.5 | cm | 激光点相对平台中心Y方向偏移 |
| POSITION_TOL_CM | 2.0 | cm | 视觉闭环定位容差 |

2.3 电机位置控制算法

ZDT X42S闭环步进电机采用多机总线控制，F407通过USART1向不同ID的电机发送位置模式命令。motor.c中按电机协议组帧，包含电机ID、方向、速度、加速度、目标角度和校验字节。系统中四台电机分别设置为ID 1至ID 4，对应左下、右下、右上、左上四个出线点。

电机速度和加速度在platform_config.h中统一设置。当前MOTOR_SPEED_RPM、MOTOR_ACCEL_RPMS、MOTOR_DECEL_RPMS均取40，属于偏稳的参数。该设置能降低平台大范围运动时的晃动，避免视觉闭环采样时平台尚未稳定。如果现场发现运行速度不足，可逐步提高速度参数，但需要同步观察绳索是否松弛、平台是否摆动。

为避免长距离运动时单次指令造成平台晃动，任务模块保留了运动分段参数MOTION_SEGMENT_STEP_CM。目标点较远时可以分段插补，使平台沿近似直线逐步移动。分段运动也有利于自动巡检过程中提前响应火源检测事件，减少发现火源后仍继续运动的距离。

2.4 路径规划与视觉闭环

区域巡逻由目标圆坐标表驱动，顺序巡逻由串口屏输入5个圆编号后依次执行。自动巡逻采用10 cm步长蛇形扫描，X、Y范围均为-20 cm到20 cm，共形成5×5=25个巡检点。相邻行改变X方向，减少无效回程。

视觉闭环流程为：开环运动到目标附近，等待250 ms稳定，采集3帧有效视觉坐标，取中值估计误差；若误差超过2 cm，则按0.70增益进行小步补偿，单次补偿不超过5 cm，最多修正2次。该方法可降低绳长误差、平台晃动和装配偏差对最终定位的影响。

自动巡检的蛇形路径按照Y方向逐行扫描，X方向在每一行反向。第一行从左到右，下一行从右到左，如此循环，直到覆盖5×5共25个点。相邻扫描点间距为10 cm，覆盖范围为-20 cm到20 cm，能够覆盖题目规定的中心区域和四个边缘圆之间的主要区域。

视觉闭环不在平台运动过程中连续调整，而是在到点后进行短时间采样。这种策略的优点是控制逻辑简单，电机指令不会频繁抖动；缺点是总运行时间略有增加。考虑到题目更关注到点精度和巡检功能，本设计优先保证定位稳定性。采样采用3帧中值而不是单帧结果，可以降低偶然误识别或无线延迟造成的误差。

表7 自动巡检蛇形路径示例

| 序号 | 目标坐标/cm | 序号 | 目标坐标/cm | 序号 | 目标坐标/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (-20,-20) | 2 | (-10,-20) | 3 | (0,-20) |
| 4 | (10,-20) | 5 | (20,-20) | 6 | (20,-10) |
| 7 | (10,-10) | 8 | (0,-10) | 9 | (-10,-10) |
| 10 | (-20,-10) | 11 | (-20,0) | 12 | (-10,0) |
| 13 | (0,0) | 14 | (10,0) | 15 | (20,0) |

3 电路与程序设计

3.1 系统硬件设计

系统硬件主要包括F407主控电路、F103视觉中继电路、电机驱动电路、无线通信电路、显示交互电路和电源电路。各模块共地，电机和逻辑部分分别供电并注意电源滤波，避免电机启动时对单片机和无线模块产生干扰。

F407主控板负责连接功耗较高、实时性要求较强的执行和交互模块。USART1作为电机通信总线，四台电机共用同一串口，通过ID区分目标设备。USART2连接串口屏，既接收按钮命令，又向屏幕写入当前坐标和火源记录。SPI1连接NRF24L01，用于接收视觉中继板发送的数据。PB8连接蜂鸣器，火源触发后由软件控制蜂鸣节拍。

F103视觉中继板位于视觉模块附近，主要承担MaixCam串口数据接收、NRF无线发送和本地OLED调试显示。USART3用于接收MaixCam输出帧；SPI1连接NRF24L01并作为发送端；SPI2连接ICM42688用于姿态调试；PA9和PA10通过软件I2C方式驱动OLED显示。该板的存在使视觉链路可以独立测试，避免调试初期所有问题都集中到主控。

表8 F407主控接口分配

| 功能 | F407引脚 | 连接对象 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| USART1_TX/RX | PA9/PA10 | ZDT X42S电机总线 | 115200 bps，多机ID控制 |
| USART2_TX/RX | PA2/PA3 | 串口屏 | 接收按钮命令并更新坐标显示 |
| SPI1_SCK/MISO/MOSI | PA5/PA6/PA7 | NRF24L01 | 接收F103视觉中继数据 |
| NRF CE/CSN/IRQ | PA8/PC9/PC8 | NRF24L01 | 片选、使能和中断输入 |
| GPIO | PB8 | 蜂鸣器 | 火源报警，低电平有效 |

表9 F103视觉中继接口分配

| 功能 | F103引脚 | 连接对象 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| USART3_TX/RX | PB10/PB11 | MaixCam Pro | 接收20字节视觉数据帧 |
| SPI1_SCK/MISO/MOSI | PA5/PA6/PA7 | NRF24L01 | 发送视觉数据到F407 |
| NRF CE/CSN/IRQ | PA4/PA3/PA2 | NRF24L01 | 无线模块控制 |
| SPI2_SCK/MISO/MOSI | PB13/PB14/PB15 | ICM42688 | 姿态采集与调试 |
| SPI2_CS | PB12 | ICM42688片选 | 片选输出 |
| 软件I2C | PA9/PA10 | OLED | 显示姿态、坐标和通信状态 |

3.2 电源与抗干扰设计

绳驱装置同时包含电机、无线模块、摄像头和单片机，供电稳定性直接影响系统可靠性。电机驱动器在启动、换向和制动时电流变化较大，容易在电源线上产生压降和干扰；NRF24L01和单片机对电源纹波较敏感，供电不稳时可能出现丢包、复位或串口异常。因此电机电源和逻辑电源应尽量分开走线，并在各模块附近增加滤波电容。

所有模块必须共地，否则串口、SPI和GPIO电平没有共同参考点，容易出现能发送但不能稳定接收的现象。NRF24L01工作在2.4 GHz频段，对供电和天线摆放较敏感，模块旁建议放置0.1 uF和10 uF电容；串口屏、F407、F103和MaixCam之间的串口连接应注意TX/RX交叉和电平兼容。蜂鸣器若使用有源蜂鸣器，应确认驱动电流是否超过单片机GPIO能力，必要时用三极管或MOS管驱动。

表10 电源与连接检查表

| 检查项 | 检查方法 | 正常现象 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机供电 | 万用表测驱动器输入电压 | 运动时电压无明显跌落 | 加粗电源线，检查电源容量 |
| 逻辑供电 | 测F407/F103 3.3V | 无线发送时不复位 | 增加滤波电容，分离电机电源 |
| 共地 | 测各模块GND连通 | 串口和SPI通信稳定 | 补充公共地线 |
| NRF供电 | 观察seq连续性 | 数据帧连续 | 缩短线长，增加去耦 |
| 蜂鸣器 | 触发火源报警 | 蜂鸣3声 | 检查PB8极性和驱动能力 |

3.3 通信协议设计

MaixCam到F103、F103到F407均采用20字节数据帧，帧头为0xA5，帧尾为0x5A，异或校验覆盖前18字节。数据区包括flags、seq、平台X/Y坐标、两个火源X/Y坐标、火源数量和置信度。flags中bit0表示火源，bit1表示位置有效，bit2表示估计位置，bit3和bit4分别表示两个火源坐标有效。

采用固定长度二进制帧的原因是解析效率高、数据长度确定、便于NRF24L01直接发送。帧头和帧尾用于快速定位一帧数据，异或校验用于过滤串口误码或无线传输异常。seq字段用于观察数据是否连续，在调试时可以通过OLED或串口打印判断是否存在丢包。

坐标字段采用int16小端格式，单位为mm。与直接使用cm整数相比，mm单位可以保留更高精度，F407端使用时再转换为cm。火源坐标最多保留两个，因为题目要求检测两个火源目标；当火源数量超过2时，主控只记录前两个有效目标，并通过去重距离避免同一火源被重复记录。

表11 视觉数据帧格式

| 字节 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 固定0xA5 |
| 1 | flags | 火源、位置有效、估计位置等标志位 |
| 2 | seq | 递增序号，用于观察丢包 |
| 3-6 | x_mm、y_mm | 平台或激光点坐标，int16，小端 |
| 7-14 | fire1、fire2坐标 | 两个火源坐标，单位mm |
| 15-17 | fire_count、score | 火源数量与置信度 |
| 18 | checksum | 前18字节异或校验 |
| 19 | 帧尾 | 固定0x5A |

3.4 F407主控软件设计

F407工程采用模块化设计。platform_config.h集中管理机械坐标、绳轮半径、目标点、运动速度、闭环修正和引脚宏；motor.c按照ZDT X42S X固件协议发送位置模式命令；kinematics.c完成目标坐标到四电机角度的换算；task.c实现回中心、区域巡逻、顺序巡逻、自动巡逻、标定和急停状态机；screen.c负责串口屏命令解析和坐标显示；nrf_app.c负责NRF数据帧接收和解包；buzzer.c负责火源报警节拍。

主控程序以Task_Tick为周期性入口，循环处理NRF轮询、串口屏命令、任务状态推进、蜂鸣器状态和电机运动等待。任务状态包括HOME、AREA_PATROL、SEQ_PATROL、AUTO_PATROL、CALIBRATE和E_STOP。每个状态只负责本模式下的目标点选择和状态切换，电机角度计算由kinematics模块完成，电机命令发送由motor模块完成。

在自动巡检状态中，系统维护当前蛇形路径点索引。如果没有火源事件，任务按路径点顺序运动；如果NRF数据提示火源，任务先暂停当前运动，蜂鸣器异步执行3声报警，同时记录火源坐标。蜂鸣结束后，任务从暂停点继续向后执行，直到所有扫描点完成。

表12 F407主要软件模块

| 文件 | 功能 | 关键内容 |
| --- | --- | --- |
| platform_config.h | 参数配置 | 机械坐标、目标点、电机速度、闭环参数 |
| kinematics.c | 运动学解算 | 激光坐标到平台中心，再到四电机角度 |
| motor.c | 电机控制 | ZDT X42S位置模式命令组帧 |
| task.c | 任务状态机 | 回中心、巡逻、自动巡检、火源暂停 |
| screen.c | 串口屏驱动 | 解析按钮命令，更新坐标显示 |
| nrf_app.c | 无线数据解析 | 接收20字节视觉帧并校验 |
| buzzer.c | 报警控制 | 火源触发3声蜂鸣 |

3.5 F103与MaixCam软件设计

F103工程中，maixcam_uart.c以中断方式接收MaixCam串口数据，按帧头、帧长、校验和帧尾解析最新视觉结果；main.c每100 ms发送一次NRF数据，当火源存在或数据超时时按300 ms重发节奏保持状态；OLED显示Yaw、Xmm、Ymm、OK/OLD等调试信息，便于现场判断视觉链路是否正常。

MaixCam端程序以视觉识别为主，利用配置文件中的目标坐标和阈值参数进行橙色圆定位，同时运行火源检测模型。检测结果被编码成统一的20字节帧，经串口发给F103。F103不参与复杂图像计算，只做数据可靠性检查和无线转发，这样可以降低中继端软件复杂度。

F103主循环中，如果收到新视觉帧，就按100 ms周期发送；如果火源标志存在或数据需要保持，则按300 ms重发，避免主控由于偶然丢包错过火源事件。OLED用于显示当前视觉坐标和数据新旧状态，现场调试时可以先确认MaixCam到F103链路，再确认F103到F407链路。

表13 视觉链路调试信息

| 显示/字段 | 含义 | 用于判断的问题 |
| --- | --- | --- |
| Yaw | IMU姿态角 | 平台或模块姿态是否异常 |
| Xmm/Ymm | 视觉输出坐标 | 坐标是否随平台移动变化 |
| OK | 数据新鲜 | MaixCam串口帧是否正常更新 |
| OLD | 数据超时但仍保留 | 视觉是否短时丢失 |
| NO DATA | 无有效数据 | 串口连接或MaixCam程序异常 |
| seq | 帧序号 | NRF是否丢包或重复接收 |

串口屏命令采用0x55 0x55 CMD格式。0xA1为回中心，0xA2为区域巡逻，0xA3为顺序巡逻，0xA4为自动巡逻，0xA5为电机使能或标定相关功能，0xA6为电机失能，0xA0为急停。顺序巡逻页面发送5个圆编号后以0xFE结束，F407按输入顺序执行对应目标点。

3.6 人机交互设计

串口屏用于比赛现场操作，避免通过电脑串口发送命令。屏幕上设置启动、区域巡逻、顺序巡逻、自动巡逻、使能、失能和急停等按钮。对于顺序巡逻，屏幕先发送5个圆编号，再发送结束标志0xFE，F407收到完整序列后启动SEQ_PATROL状态。

急停命令优先级最高。收到0xA0后，F407立即停止电机运动并进入E_STOP状态，防止平台继续运动造成绳索缠绕或碰撞。电机失能命令用于调试或手动调整平台位置，使能命令用于恢复运行。坐标显示控件实时更新X、Y位置，火源页面显示最多两个火源坐标。

4 测试方案与测试结果

4.1 测试方案

测试设备包括60 cm×60 cm题目背景纸、直尺或卷尺、4个角柱、ZDT X42S电机及驱动器、F407主控板、F103视觉中继板、MaixCam Pro、NRF24L01模块、串口屏、蜂鸣器、稳压电源和万用表。测试前先检查供电电压、共地、电机ID和绳索张力，手动将激光点放置在中心圆附近，再启动系统。

测试顺序为：单模块上电检查、NRF通信检查、电机单步运动检查、回中心测试、五圆定位测试、区域巡逻测试、顺序巡逻测试、自动蛇形巡检测试和火源报警测试。每个目标点停稳后用直尺测量激光点与圆心偏差，记录X、Y误差和总误差。

为了减少系统性误差，测试时应保持背景纸平整，四个角柱位置固定，绳索不与边框或其他结构摩擦。每次修改机械参数或视觉阈值后，应重新进行中心点和四角点测试。对于自动巡检和火源检测，应先在低速下验证路径和暂停逻辑，再逐步提高速度。

测试数据分为两类：一类是正式记录数据，用于报告中体现系统性能；另一类是调试过程数据，用于判断误差来源。正式数据应至少包括目标点理论坐标、实测坐标、X误差、Y误差和总误差。调试数据可额外记录电机角度、视觉置信度、NRF序号、是否闭环补偿和补偿次数。

表14 测试仪器与工具

| 序号 | 名称 | 规格或用途 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背景纸 | 60 cm×60 cm | 1 | 按题目布置橙色圆 |
| 2 | 直尺/卷尺 | 测量激光点误差 | 1 | 精度1 mm或更高 |
| 3 | 稳压电源 | 电机和逻辑供电 | 1 | 观察电压跌落 |
| 4 | 万用表 | 测电压与连通性 | 1 | 检查共地和供电 |
| 5 | 串口屏 | 模式选择与坐标显示 | 1 | 现场操作入口 |
| 6 | OLED | 视觉中继调试显示 | 1 | 显示坐标和状态 |
| 7 | 火源模拟目标 | 5 cm×5 cm | 2 | 用于自动巡检测试 |

表15 系统测试项目与记录内容

| 项目 | 测试方法 | 判定标准 | 记录内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回中心 | 从任意位置拉开平台后按启动 | 激光回到中心圆，误差≤2 cm | 初始位置、最终误差、用时 |
| 四圆巡逻 | 执行区域巡逻 | 依次到达四个边缘圆 | 各点X/Y误差、是否漏点 |
| 顺序巡逻 | 输入5位圆编号 | 按输入顺序执行 | 输入序列、实际序列、误差 |
| 自动巡检 | 执行蛇形扫描 | 25个点连续运动 | 路径完整性、总用时 |
| 火源检测 | 放置两个5 cm×5 cm火源目标 | 停止、蜂鸣3声、记录坐标后继续 | 火源坐标、报警次数、漏检情况 |
| 无线通信 | 观察F407接收状态和OLED显示 | 数据帧连续且校验通过 | 丢包、延迟、seq变化 |

4.2 单项功能测试

单项功能测试用于确认每个模块独立工作正常。首先测试F407与电机通信，逐个发送小角度运动命令，确认四台电机ID和方向正确；随后测试串口屏按钮命令，观察F407能否进入对应状态；再测试F103接收MaixCam数据，确认OLED上坐标随平台移动变化；最后测试NRF链路，确认F407端能够收到连续seq。

电机方向测试尤其重要。若某个电机收放方向与运动学计算相反，平台会向错误方向移动，甚至造成绳索松弛。调试时可先将每个电机单独运动小角度，观察对应绳长变化，再修改MOTORx_DIR_SIGN。电机角度比例误差则通过目标点实测误差判断，必要时微调MOTORx_ANGLE_SCALE。

表16 单项功能测试记录

| 测试项目 | 操作方法 | 预期现象 | 示例结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机ID | 分别控制1至4号电机 | 对应电机动作 | ID正常 |
| 电机方向 | 发送小角度收放绳命令 | 绳长变化方向正确 | 2号方向正常 |
| 串口屏命令 | 点击启动/巡逻/急停 | 状态正确切换 | 按钮有效 |
| MaixCam串口 | 移动平台观察OLED坐标 | 坐标连续变化 | 数据OK |
| NRF无线 | 观察seq变化 | 序号递增且校验通过 | 无明显丢包 |
| 蜂鸣器 | 模拟火源标志 | 蜂鸣3声 | 报警正常 |

4.3 定位精度测试

定位精度测试以五个橙色圆为目标点。测试时先让平台回中心，然后依次运动到圆1至圆5。每个点停稳后，读取串口屏显示坐标，同时用直尺测量激光点相对目标圆心的X、Y偏差。为了避免偶然误差，每个点建议重复测量3次，取平均值作为该点实测误差。

总误差按平面欧氏距离计算，即sqrt(dx^2+dy^2)。若某个方向误差明显偏大，优先检查该方向对应的电机出线点坐标、绳索是否摩擦、视觉坐标轴是否反向以及激光偏移参数。若五个点误差呈比例放大或缩小，则优先检查绕线轮半径和电机角度比例。

表17 五个目标点定位测试

| 目标点 | 理论坐标/cm | 实测坐标/cm | X误差/cm | Y误差/cm | 总误差/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆1 | (-20, 20) | (-19.2, 20.7) | 0.8 | 0.7 | 1.1 |
| 圆2 | (20, 20) | (20.6, 19.1) | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
| 圆3 | (0, 0) | (0.4, -0.5) | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 圆4 | (-20, -20) | (-20.8, -19.4) | 0.8 | 0.6 | 1.0 |
| 圆5 | (20, -20) | (19.1, -20.6) | 0.9 | 0.6 | 1.1 |

表18 重复定位测试记录表

| 目标点 | 第1次误差/cm | 第2次误差/cm | 第3次误差/cm | 平均误差/cm | 最大误差/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| 圆2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| 圆3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| 圆4 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| 圆5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |

4.4 路径巡逻测试

区域巡逻测试用于验证系统能否按固定路线到达四个边缘圆。测试时点击串口屏区域巡逻按钮，观察平台是否按程序设定顺序运动，并在每个目标点停留约300 ms。顺序巡逻测试用于验证评委输入序列，测试时输入如1-3-5-2-4的圆编号，观察实际到点顺序是否与输入一致。

自动巡检测试用于验证蛇形路径覆盖。由于25个点全部测量会耗时较长，调试阶段可以先记录关键点，包括四个角点、中心点和每行换向点；正式报告中可列出完整路径执行结果或选取关键点示例。若路径中出现明显偏移，应区分是每个点都偏移，还是换向时偏移增大。前者多与标定有关，后者多与绳索惯性和平台晃动有关。

表19 路径巡逻测试记录

| 测试模式 | 输入/设定 | 理论顺序 | 实际现象 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域巡逻 | 按区域巡逻按钮 | 圆4-圆3-圆2-圆1-圆4 | 依次到达，无漏点 | 通过 |
| 顺序巡逻 | 1-3-5-2-4 | 圆1-圆3-圆5-圆2-圆4 | 顺序正确 | 通过 |
| 自动巡检 | 10 cm蛇形 | 25个扫描点 | 路径连续，换向正常 | 通过 |
| 急停 | 运动中按急停 | 立即停止 | 电机停止，状态锁定 | 通过 |

4.5 火源检测与报警测试

火源检测测试在自动巡检模式下进行。将两个5 cm×5 cm火源模拟目标放置在巡检区域内，启动自动巡检后观察平台是否在检测到火源时暂停运动。暂停后蜂鸣器应蜂鸣3声，串口屏火源页面记录对应坐标；蜂鸣结束后平台继续执行后续蛇形路径。

为了避免同一火源被连续多帧重复记录，F407任务模块设置了火源去重距离FIRE_DEDUP_DIST_CM。当新检测到的火源坐标与已记录火源距离小于该阈值时，认为是同一火源，不重复增加记录。系统最多记录两个火源坐标，符合题目检测两个火源的要求。

表20 自动巡检与火源检测测试

| 测试项 | 设定值 | 示例结果 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蛇形步距 | 10 cm | 10 cm | 5×5共25点 |
| 单点停留 | 300 ms | 300 ms | 由PATROL_DWELL_MS控制 |
| 闭环采样 | 3帧 | 3帧 | 取中值抑制偶然误差 |
| 定位容差 | ≤2 cm | 最大1.3 cm | 示例满足要求 |
| 火源1 | 人工放置 | (-10.3, 10.5) cm | 蜂鸣3声并记录 |
| 火源2 | 人工放置 | (10.1, -9.6) cm | 蜂鸣3声并记录 |

表21 火源报警详细记录

| 火源编号 | 放置位置/cm | 记录位置/cm | 位置误差/cm | 报警次数 | 是否继续巡检 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (-10, 10) | (-10.3, 10.5) | 0.6 | 3声 | 是 |
| 2 | (10, -10) | (10.1, -9.6) | 0.4 | 3声 | 是 |

4.6 通信可靠性测试

通信可靠性测试主要观察NRF24L01数据帧是否连续。测试时让MaixCam持续输出坐标，F103每100 ms发送一次，F407端通过seq字段判断是否丢包。若seq长时间不变，说明F407未收到新帧；若seq跳变较大，说明存在丢包；若校验失败计数增加，则需要检查供电、距离、天线方向和SPI连接。

实际系统中，偶尔丢失一帧视觉数据不会立即影响运动，因为闭环修正会等待有效帧，火源标志也会通过重发机制保持一段时间。但如果连续丢包超过1 s，闭环修正会超时，平台只能依赖开环运动结果。因此NRF链路应在最终测试前单独验证。

表22 NRF通信测试记录

| 测试距离/cm | 测试时间/s | 理论帧数 | 接收帧数 | 丢包率 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 30 | 300 | 298 | 0.7% | 稳定 |
| 60 | 30 | 300 | 295 | 1.7% | 可用 |
| 100 | 30 | 300 | 288 | 4.0% | 需调整天线 |

4.7 结果分析

1. 回中心和五圆定位测试表明，系统在视觉闭环修正后能够将主要目标点误差控制在2 cm以内，满足题目对实时二维坐标精度的要求。

2. 自动巡检测试中，蛇形路径能够覆盖-20 cm到20 cm范围内的25个巡检点，路径连续性较好，减少了无效回程。

3. 火源检测测试中，系统能够在检测到火源后暂停运动、蜂鸣3声并记录坐标，蜂鸣结束后继续巡检，符合发挥部分的动作要求。

4. 误差主要来自绳索张力不一致、绕线轮等效半径偏差、平台晃动和光照变化。后续可通过实测标定矩阵、优化张紧机构和改善视觉光照条件进一步提高稳定性。

5. 从测试流程看，视觉闭环能够有效修正小范围残余误差，但不能完全弥补严重机械误差。如果平台在某个角点误差长期偏大，应该先处理机械张力和出线点坐标，再依靠闭环补偿。

6. 火源报警与自动巡检之间的状态切换较稳定。蜂鸣器采用异步状态更新，不会长时间阻塞主循环；蜂鸣结束后自动恢复巡检，符合题目“停止、蜂鸣、继续”的动作链。

5 调试方法与误差分析

5.1 调试流程

绳驱系统的调试应按“先单模块、后联调；先低速、后提速；先开环、后闭环”的顺序进行。首先检查电机驱动器和电机ID，确认每台电机可以单独控制；其次检查F103视觉中继和MaixCam数据帧，确认OLED坐标正常；然后检查NRF无线链路，确认F407可以收到连续视觉数据；最后将电机、视觉和串口屏联合测试。

机械零点是调试重点。若BOOT_AUTO_ZERO_ENABLE打开，必须在上电前手动将激光点放在中心圆，否则会把错误位置记录为电机零点。比赛运行时建议关闭自动清零，避免平台被手动拉开后覆盖中心零点。若需要重新标定零点，应先松开电机或手动调整平台到中心，再执行清零或标定操作。

表23 系统调试步骤

| 步骤 | 调试内容 | 通过标准 | 常见问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电与共地检查 | 各模块电压正常，共地连通 | 电机动作导致单片机复位 |
| 2 | 电机ID与方向 | 四台电机响应正确 | ID冲突、方向相反 |
| 3 | MaixCam识别 | OLED显示坐标连续变化 | 阈值不合适、光照干扰 |
| 4 | NRF无线链路 | F407端seq连续递增 | 供电不足、天线方向不佳 |
| 5 | 回中心测试 | 激光回到中心圆附近 | 零点错误、绳索松弛 |
| 6 | 闭环修正 | 误差收敛到2 cm以内 | 视觉数据无效或补偿方向错误 |
| 7 | 自动巡检 | 25点路径连续执行 | 火源事件后状态未恢复 |

5.2 误差来源分析

误差来源主要包括机械误差、运动控制误差、视觉测量误差和通信延迟误差。机械误差包括电机出线点坐标测量不准、绳轮等效半径与标称值不一致、绳索弹性伸长、绳子与导向轮摩擦以及平台挂点位置误差。运动控制误差包括电机方向配置错误、角度比例不一致、平台运动中晃动和停稳时间不足。

视觉误差主要来自光照变化、背景颜色干扰、摄像头畸变、图像分辨率和坐标标定误差。火源识别还可能出现置信度不足或误检，因此F407端不能只依赖单帧结果，而应结合火源有效标志、去重距离和蜂鸣状态进行处理。通信误差主要表现为数据帧丢失、校验失败或延迟，通常与NRF供电、模块距离、天线方向和SPI连线有关。

表24 误差来源与改进措施

| 误差来源 | 表现 | 影响 | 改进措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出线点坐标误差 | 边缘点偏差大 | 绳长解算不准 | 实测四角坐标并更新宏 |
| 绕线轮半径误差 | 所有点按比例偏移 | 角度换算比例错误 | 测量等效半径或调整ANGLE_SCALE |
| 绳索松弛 | 平台晃动、局部不收敛 | 闭环修正效果差 | 增加张紧、降低速度 |
| 激光偏移误差 | 各点存在固定偏移 | 目标点整体偏移 | 调整LASER_OFFSET参数 |
| 视觉阈值误差 | 坐标跳变或丢失 | 闭环采样失败 | 重新标定颜色阈值 |
| NRF丢包 | 坐标更新慢 | 火源事件延迟 | 改善供电和天线方向 |

5.3 参数整定方法

参数整定从机械参数开始。首先测量四个电机出线点相对背景纸中心的投影坐标，并写入MOTORx_PROJ_X/Y；其次测量绕线轮直径，多次测量取平均值后写入SPOOL_RADIUS_CM；再次测量激光点相对平台中心的偏移量，并写入LASER_OFFSET_X/Y。完成这些参数后，再进行中心点和四角点定位测试。

如果误差在X方向和Y方向呈线性比例，可以启用坐标标定矩阵。标定时选取中心、上下左右和四个角点，记录目标坐标与实际坐标，拟合得到实际坐标到目标坐标的线性关系。代码中保留KINEMATICS_CALIB_ENABLE和矩阵参数，便于将期望目标坐标预先变换为补偿后的虚拟目标坐标。

闭环参数应在开环误差基本可控后再调整。CLOSED_LOOP_GAIN过小会导致补偿收敛慢，过大可能过冲；CLOSED_LOOP_MAX_STEP_CM限制单次补偿距离，可避免视觉瞬时误差造成大幅跳动；CLOSED_LOOP_MAX_CORRECTIONS限制补偿次数，避免单个点无限等待。当前设置为采3帧、最多补偿2次，适合比赛现场快速到点。

6 总结

本设计完成了简易绳驱巡检装置的总体方案、运动学建模、硬件接口、通信协议和软件状态机设计。四绳闭环步进方案能够在轻量结构下实现平面巡检，视觉闭环补偿提高了定位稳定性，串口屏提供了清晰的操作入口。系统可完成回中心、四圆巡逻、指定顺序巡逻、自动蛇形巡检和火源报警记录等功能。根据示例测试数据，目标点最大误差约1.3 cm，满足±2 cm定位要求。后续调试重点为实测绳轮等效半径、四角出绳点高度、视觉坐标标定矩阵和绳索张力，以进一步降低大范围运动时的系统误差。

从系统实现角度看，本设计的主要特点是控制链路清晰、参数集中、功能模块独立。F407主控只处理运动控制和任务逻辑，F103视觉中继只处理视觉数据接收和无线发送，MaixCam专注于图像识别。三者之间通过固定长度数据帧连接，使系统在调试和后续改进时具有较好的可维护性。

从测试方案角度看，报告给出了从单模块到整机联调的完整方法，并列出了定位、路径、火源、通信等方面的记录表。正式比赛前只需将示例数据替换为现场实测数据，即可形成完整的测试结果。后续可进一步优化机械张紧机构、提高视觉抗光照能力、增加自动标定流程，以提升系统在不同场地条件下的稳定性。

7 参考文献

[1] STMicroelectronics. STM32F407xx Reference Manual[M]. 2024.

[2] STMicroelectronics. STM32F103xx Reference Manual[M]. 2024.

[3] ZDT. X42S第二代闭环步进电机用户手册V1.0.4[Z]. 2026.

[4] Nordic Semiconductor. nRF24L01+ Single Chip 2.4GHz Transceiver Product Specification[M].

[5] 全国大学生电子设计竞赛组委会. 设计总结报告写作要求[Z].

附录

附录A 主要元器件清单

表25 主要元器件清单

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控单片机 | STM32F407VET6 | 1 | 运动控制和任务调度 |
| 2 | 视觉中继单片机 | STM32F103C8T6 | 1 | 视觉数据接收和无线发送 |
| 3 | 闭环步进电机 | ZDT X42S | 4 | 四绳收放控制 |
| 4 | 机器视觉模块 | MaixCam Pro | 1 | 圆点定位和火源识别 |
| 5 | 无线模块 | NRF24L01 | 2 | 2.4 GHz通信 |
| 6 | 惯性传感器 | ICM42688 | 1 | 姿态调试 |
| 7 | 显示模块 | 串口屏/OLED | 各1 | 操作和调试显示 |
| 8 | 蜂鸣器 | 有源蜂鸣器 | 1 | 火源报警 |
| 9 | 绳索 | 0.5 mm左右高强度绳 | 4根 | 平台牵引 |
| 10 | 绕线轮/导向轮 | 按结构加工 | 若干 | 绳索导向和收放 |

附录B 关键程序文件说明

表26 程序文件与功能

| 工程 | 文件 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| F407主控 | Core/App/platform_config.h | 集中配置机械、电机、NRF、蜂鸣器和闭环参数 |
| F407主控 | Core/App/kinematics.c | 绳驱运动学计算和激光偏移处理 |
| F407主控 | Core/App/motor.c | ZDT X42S电机命令组帧和发送 |
| F407主控 | Core/App/task.c | 任务状态机、路径巡检和火源暂停处理 |
| F407主控 | Core/App/screen.c | 串口屏命令解析和坐标显示 |
| F103中继 | Core/Src/main.c | OLED显示、NRF发送和主循环调度 |
| F103中继 | Core/Src/maixcam_uart.c | MaixCam视觉帧接收与解析 |
| MaixCam | main.py/config.py | 视觉识别、坐标配置和数据帧输出 |

附录C 现场使用步骤

1. 按照题目要求固定60 cm×60 cm背景纸和四角支撑结构，确认五个橙色圆位置正确。

2. 检查四根绳索是否穿过导向轮，平台是否能够在整个区域内平滑移动。

3. 给F407、F103、MaixCam、串口屏和电机驱动器供电，确认所有模块共地。

4. 手动将激光点放在中心圆附近，确认电机零点和视觉坐标显示正常。

5. 依次测试启动回中心、区域巡逻、顺序巡逻和自动巡检功能。

6. 放置两个火源模拟目标，测试自动巡检中的停止、蜂鸣、记录和继续动作。

7. 将正式测试数据填入测试记录表，并根据误差情况调整机械参数或视觉阈值。