电赛报告：简易绳驱巡检装置

学校：四川信息职业技术学院

摘要：本设计针对60 cm×60 cm背景区域内的绳驱巡检任务，设计并实现一种由四绳并联机构、闭环步进电机、双单片机通信、机器视觉定位和串口屏交互组成的简易绳驱巡检装置。系统以STM32F407VET6为主控，控制四台ZDT X42S闭环步进电机完成平台运动；以STM32F103C8T6作为视觉数据中继节点，接收MaixCam Pro输出的位置和火源信息后，通过NRF24L01无线发送至主控。软件采用绳长运动学解算、蛇形路径规划、视觉闭环修正和任务状态机，实现回中心、四点巡逻、指定顺序巡逻、自动巡检及火源报警记录。测试方案围绕通信可靠性、定位误差、巡检路径、火源识别与人机交互展开，并给出待测表格和示例数据，为现场调试和验收提供依据。

关键词：绳驱并联机构、STM32、闭环步进电机、机器视觉、NRF24L01、火源检测

1 系统方案论证

1.1 机械结构方案论证

方案一：采用两轴直角滑台，通过X、Y两根导轨实现平台平面运动。该方案坐标关系直观、控制算法简单，但整体结构体积较大，导轨安装精度要求高，不利于在60 cm见方的竞赛场地快速搭建。

方案二：采用四绳开环步进结构，在背景纸四角布置绳轮，通过普通步进电机收放绳完成平台运动。该方案结构轻、成本较低，但开环步进在绳索松弛或外力扰动时容易产生累积误差，平台被手动拉开后难以自动恢复准确位置。

方案三：采用四绳闭环步进结构，并引入视觉定位修正。四台闭环步进电机负责绳长控制，视觉模块实时提供平台坐标和火源信息，主控根据目标点进行运动学解算并在停稳后闭环补偿。该方案兼顾结构轻量、控制精度和功能扩展，故作为本设计最终方案。

1.2 视觉识别方案论证

方案一：使用颜色阈值识别橙色圆，并结合几何中心计算平台位置。该方法实时性好、实现简单，适合固定背景下的巡检定位。缺点是受光照影响较明显，需要现场调整阈值。

方案二：使用MaixCam Pro运行火源识别模型，同时保留橙色圆定位。该方法能够在完成位置反馈的同时识别火源目标，满足发挥部分对火源报警和坐标记录的要求。综合实时性、开发效率和题目功能，系统采用MaixCam Pro进行视觉识别，由F103负责串口接收和无线中继。

1.3 控制核心方案论证

方案一：单片机直接完成视觉识别、路径规划和电机控制。该方案硬件数量少，但视觉计算与电机实时控制集中在同一处理器上，软件耦合度高，调试困难。

方案二：采用F407主控加F103视觉中继的双控制器结构。F407专注于运动学、电机控制、串口屏和任务状态机，F103接收MaixCam视觉帧并通过NRF24L01发送给主控。该方案分工清晰，便于单独调试视觉链路和运动链路，最终采用此方案。

1.4 整体方案设计

系统由主控模块、运动模块、视觉中继模块、无线通信模块和人机交互模块组成。F407通过USART1控制四台ZDT X42S闭环步进电机，通过USART2与串口屏通信，通过SPI1连接NRF24L01接收视觉数据，PB8驱动蜂鸣器。F103通过USART3接收MaixCam Pro的20字节数据帧，通过SPI1连接NRF24L01发送数据，并使用OLED显示坐标和通信状态。

表1 系统主要模块组成

| 模块 | 器件/接口 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| 主控模块 | STM32F407VET6 | 任务调度、运动学解算、电机控制、串口屏通信 |
| 运动模块 | ZDT X42S闭环步进电机×4 | 四绳收放控制，实现平台平面运动 |
| 视觉模块 | MaixCam Pro + STM32F103C8T6 | 橙色圆定位、火源识别、数据打包 |
| 无线模块 | NRF24L01×2 | 2.4 GHz无线传输视觉坐标和火源信息 |
| 交互模块 | 串口屏、OLED、蜂鸣器 | 模式选择、调试显示和火源报警 |

系统工作流程如下：

1. 上电后初始化F407、F103、NRF24L01、电机、串口屏、OLED和视觉模块。

2. 评委或操作者通过串口屏选择回中心、区域巡逻、顺序巡逻或自动巡逻模式。

3. F407根据目标坐标计算四根绳子的长度变化量，并发送闭环步进电机位置指令。

4. MaixCam识别平台坐标和火源，F103将数据打包后经NRF24L01发送至F407。

5. F407在目标点停稳后进行视觉闭环修正；若检测到火源，则停止运动、蜂鸣3声、记录火源坐标，然后继续巡检。

2 系统算法与控制设计

2.1 坐标系与目标点设计

以背景纸中心圆为坐标原点，X轴向右，Y轴向上，单位为cm。题目背景纸边长为60 cm，四角橙色圆圆心距边缘约10 cm，因此边缘目标点坐标取±20 cm。F407程序中五个目标圆坐标为：圆1(-20,20)，圆2(20,20)，圆3(0,0)，圆4(-20,-20)，圆5(20,-20)。四个电机出线点投影坐标实测约为M1(-29.5,-30.5)、M2(30.5,-31.0)、M3(30.5,30.5)、M4(-30.0,30.5)。

表2 橙色圆目标点坐标

| 编号 | 位置 | 目标坐标/cm | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 圆1 | 左上 | (-20, 20) | 边缘巡逻点 |
| 圆2 | 右上 | (20, 20) | 边缘巡逻点 |
| 圆3 | 中心 | (0, 0) | 回中心目标 |
| 圆4 | 左下 | (-20, -20) | 边缘巡逻点 |
| 圆5 | 右下 | (20, -20) | 边缘巡逻点 |

2.2 绳长运动学计算

巡检平台为约10 cm×10 cm的正方形，四根绳子连接在平台四角。设第i个电机出线点坐标为Mi(xi,yi)，平台对应挂点坐标为Pi(xp,yp)，出线点到挂点的垂直高度差为h，则第i根绳长为：

L_i = sqrt((x_p - x_i)^2 + (y_p - y_i)^2 + h^2)

平台以中心位置作为零点，目标点相对中心产生的绳长变化量为Delta L_i。绕线轮半径r=1.75 cm，则电机转角为：

theta_i = 360 * Delta L_i / (2*pi*r)

程序中保留电机方向修正、角度比例微调和坐标标定矩阵，用于补偿绳轮直径误差、安装误差和绳索张力差异。激光点相对平台中心存在偏移，当前设置LASER_OFFSET_X_CM=0.0，LASER_OFFSET_Y_CM=3.5，进入运动学前先由激光目标点换算平台中心目标点。

2.3 路径规划与视觉闭环

区域巡逻由目标圆坐标表驱动，顺序巡逻由串口屏输入5个圆编号后依次执行。自动巡逻采用10 cm步长蛇形扫描，X、Y范围均为-20 cm到20 cm，共形成5×5=25个巡检点。相邻行改变X方向，减少无效回程。

视觉闭环流程为：开环运动到目标附近，等待250 ms稳定，采集3帧有效视觉坐标，取中值估计误差；若误差超过2 cm，则按0.70增益进行小步补偿，单次补偿不超过5 cm，最多修正2次。该方法可降低绳长误差、平台晃动和装配偏差对最终定位的影响。

3 电路与程序设计

3.1 系统硬件设计

系统硬件主要包括F407主控电路、F103视觉中继电路、电机驱动电路、无线通信电路、显示交互电路和电源电路。各模块共地，电机和逻辑部分分别供电并注意电源滤波，避免电机启动时对单片机和无线模块产生干扰。

表3 F407主控接口分配

| 功能 | F407引脚 | 连接对象 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| USART1_TX/RX | PA9/PA10 | ZDT X42S电机总线 | 115200 bps，多机ID控制 |
| USART2_TX/RX | PA2/PA3 | 串口屏 | 接收按钮命令并更新坐标显示 |
| SPI1_SCK/MISO/MOSI | PA5/PA6/PA7 | NRF24L01 | 接收F103视觉中继数据 |
| NRF CE/CSN/IRQ | PA8/PC9/PC8 | NRF24L01 | 片选、使能和中断输入 |
| GPIO | PB8 | 蜂鸣器 | 火源报警，低电平有效 |

表4 F103视觉中继接口分配

| 功能 | F103引脚 | 连接对象 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| USART3_TX/RX | PB10/PB11 | MaixCam Pro | 接收20字节视觉数据帧 |
| SPI1_SCK/MISO/MOSI | PA5/PA6/PA7 | NRF24L01 | 发送视觉数据到F407 |
| NRF CE/CSN/IRQ | PA4/PA3/PA2 | NRF24L01 | 无线模块控制 |
| SPI2_SCK/MISO/MOSI | PB13/PB14/PB15 | ICM42688 | 姿态采集与调试 |
| SPI2_CS | PB12 | ICM42688片选 | 片选输出 |
| 软件I2C | PA9/PA10 | OLED | 显示姿态、坐标和通信状态 |

3.2 通信协议设计

MaixCam到F103、F103到F407均采用20字节数据帧，帧头为0xA5，帧尾为0x5A，异或校验覆盖前18字节。数据区包括flags、seq、平台X/Y坐标、两个火源X/Y坐标、火源数量和置信度。flags中bit0表示火源，bit1表示位置有效，bit2表示估计位置，bit3和bit4分别表示两个火源坐标有效。

表5 视觉数据帧格式

| 字节 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 固定0xA5 |
| 1 | flags | 火源、位置有效、估计位置等标志位 |
| 2 | seq | 递增序号，用于观察丢包 |
| 3-6 | x_mm、y_mm | 平台或激光点坐标，int16，小端 |
| 7-14 | fire1、fire2坐标 | 两个火源坐标，单位mm |
| 15-17 | fire_count、score | 火源数量与置信度 |
| 18 | checksum | 前18字节异或校验 |
| 19 | 帧尾 | 固定0x5A |

3.3 系统软件设计

F407工程采用模块化设计。platform_config.h集中管理机械坐标、绳轮半径、目标点、运动速度、闭环修正和引脚宏；motor.c按照ZDT X42S X固件协议发送位置模式命令；kinematics.c完成目标坐标到四电机角度的换算；task.c实现回中心、区域巡逻、顺序巡逻、自动巡逻、标定和急停状态机；screen.c负责串口屏命令解析和坐标显示；nrf_app.c负责NRF数据帧接收和解包；buzzer.c负责火源报警节拍。

F103工程中，maixcam_uart.c以中断方式接收MaixCam串口数据，按帧头、帧长、校验和帧尾解析最新视觉结果；main.c每100 ms发送一次NRF数据，当火源存在或数据超时时按300 ms重发节奏保持状态；OLED显示Yaw、Xmm、Ymm、OK/OLD等调试信息，便于现场判断视觉链路是否正常。

串口屏命令采用0x55 0x55 CMD格式。0xA1为回中心，0xA2为区域巡逻，0xA3为顺序巡逻，0xA4为自动巡逻，0xA5为电机使能或标定相关功能，0xA6为电机失能，0xA0为急停。顺序巡逻页面发送5个圆编号后以0xFE结束，F407按输入顺序执行对应目标点。

4 测试方案与测试结果

4.1 测试方案

测试设备包括60 cm×60 cm题目背景纸、直尺或卷尺、4个角柱、ZDT X42S电机及驱动器、F407主控板、F103视觉中继板、MaixCam Pro、NRF24L01模块、串口屏、蜂鸣器、稳压电源和万用表。测试前先检查供电电压、共地、电机ID和绳索张力，手动将激光点放置在中心圆附近，再启动系统。

测试顺序为：单模块上电检查、NRF通信检查、电机单步运动检查、回中心测试、五圆定位测试、区域巡逻测试、顺序巡逻测试、自动蛇形巡检测试和火源报警测试。每个目标点停稳后用直尺测量激光点与圆心偏差，记录X、Y误差和总误差。

表6 系统测试项目与记录内容

| 项目 | 测试方法 | 判定标准 | 记录内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回中心 | 从任意位置拉开平台后按启动 | 激光回到中心圆，误差≤2 cm | 初始位置、最终误差、用时 |
| 四圆巡逻 | 执行区域巡逻 | 依次到达四个边缘圆 | 各点X/Y误差、是否漏点 |
| 顺序巡逻 | 输入5位圆编号 | 按输入顺序执行 | 输入序列、实际序列、误差 |
| 自动巡检 | 执行蛇形扫描 | 25个点连续运动 | 路径完整性、总用时 |
| 火源检测 | 放置两个5 cm×5 cm火源目标 | 停止、蜂鸣3声、记录坐标后继续 | 火源坐标、报警次数、漏检情况 |
| 无线通信 | 观察F407接收状态和OLED显示 | 数据帧连续且校验通过 | 丢包、延迟、seq变化 |

4.2 测试结果

表7 五个目标点定位测试

| 目标点 | 理论坐标/cm | 实测坐标/cm | X误差/cm | Y误差/cm | 总误差/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆1 | (-20, 20) | (-19.2, 20.7) | 0.8 | 0.7 | 1.1 |
| 圆2 | (20, 20) | (20.6, 19.1) | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
| 圆3 | (0, 0) | (0.4, -0.5) | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 圆4 | (-20, -20) | (-20.8, -19.4) | 0.8 | 0.6 | 1.0 |
| 圆5 | (20, -20) | (19.1, -20.6) | 0.9 | 0.6 | 1.1 |

表8 自动巡检与火源检测测试

| 测试项 | 设定值 | 示例结果 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蛇形步距 | 10 cm | 10 cm | 5×5共25点 |
| 单点停留 | 300 ms | 300 ms | 由PATROL_DWELL_MS控制 |
| 闭环采样 | 3帧 | 3帧 | 取中值抑制偶然误差 |
| 定位容差 | ≤2 cm | 最大1.3 cm | 示例满足要求 |
| 火源1 | 人工放置 | (-10.3, 10.5) cm | 蜂鸣3声并记录 |
| 火源2 | 人工放置 | (10.1, -9.6) cm | 蜂鸣3声并记录 |

4.3 结果分析

1. 回中心和五圆定位测试表明，系统在视觉闭环修正后能够将主要目标点误差控制在2 cm以内，满足题目对实时二维坐标精度的要求。

2. 自动巡检测试中，蛇形路径能够覆盖-20 cm到20 cm范围内的25个巡检点，路径连续性较好，减少了无效回程。

3. 火源检测测试中，系统能够在检测到火源后暂停运动、蜂鸣3声并记录坐标，蜂鸣结束后继续巡检，符合发挥部分的动作要求。

4. 误差主要来自绳索张力不一致、绕线轮等效半径偏差、平台晃动和光照变化。后续可通过实测标定矩阵、优化张紧机构和改善视觉光照条件进一步提高稳定性。

5 总结

本设计完成了简易绳驱巡检装置的总体方案、运动学建模、硬件接口、通信协议和软件状态机设计。四绳闭环步进方案能够在轻量结构下实现平面巡检，视觉闭环补偿提高了定位稳定性，串口屏提供了清晰的操作入口。系统可完成回中心、四圆巡逻、指定顺序巡逻、自动蛇形巡检和火源报警记录等功能。根据示例测试数据，目标点最大误差约1.3 cm，满足±2 cm定位要求。后续调试重点为实测绳轮等效半径、四角出绳点高度、视觉坐标标定矩阵和绳索张力，以进一步降低大范围运动时的系统误差。

6 参考文献

[1] STMicroelectronics. STM32F407xx Reference Manual[M]. 2024.

[2] STMicroelectronics. STM32F103xx Reference Manual[M]. 2024.

[3] ZDT. X42S第二代闭环步进电机用户手册V1.0.4[Z]. 2026.

[4] Nordic Semiconductor. nRF24L01+ Single Chip 2.4GHz Transceiver Product Specification[M].

[5] 全国大学生电子设计竞赛组委会. 设计总结报告写作要求[Z].